LE LEGGI DI OHM

	Materiale
	Resistività ( ((m)
	Materiale
	Resistività ( ((m)

	argento
	1,6x10-8
	ferro
	8,9x10-8

	rame
	1,7x10-8
	platino
	9,8x10-8

	oro
	2,4x10-8
	piombo
	22x10-8

	alluminio
	2,6x10-8
	vetro
	1012

	tungsteno
	5,5x10-8
	ceramica
	1019


1) Calcolare la resistenza di una fibra ottica di vetro, di sezione 0,1 cm2 lunga 100 km.              (1022 ()

2) Un filo di rame ha un diametro di 2 mm ed è lungo 2 m. Qual è la sua resistenza ? Se agli estremi è applicata una ddp di 1.5 V quale corrente vi passa dentro ?                                        (0.011 (, 140 A)

3) Un rotolo di filo di ferro ha una sezione di raggio 20 mm. Per ottenere una resistenza pari a 150 (, quale deve essere la lunghezza del filo?                                                                               (2200 km)

4) Quale sezione deve avere un conduttore di ceramica lungo 22 cm, affinché la sua resistenza sia di 1k(.                                                                                                                                  (2,2x1015m2)

5) Attraverso la sezione di un conduttore passa in 10 s la carica di 5 C. Se il conduttore è costituito da un filo di argento di sezione 4 mm2 e lunghezza. 2 m, calcola la ddp ai suoi estremi.            (4x10-3V)                                                                                                                                                 

6) Un filo di argento lungo 0.5 m e sezione 0.8 mm2 è collegato a una pila di 6 V. Quale corrente passa nel filo ?                                                                                                                                      (600 A)

7) In un impianto elettrico è necessario sostituire un conduttore di alluminio lungo 10 m e diametro 4 mm con uno di rame di uguale lunghezza. Quale diametro deve avere il conduttore di rame perché abbia la stessa resistenza di quello di alluminio?                                                                      (3.2 mm)

8) Una bobina è formata da 500 spire di filo di acciaio ((= 2x10-7(m) di sezione 0.4 mm2. Il diametro delle spire è di 4 cm. Calcolare la resistenza della bobina?                                                       (31 ()

9) Ad un filo di rame  (( = 1.7 x10-8 (m) è applicata una ddp di 50 V e transita una corrente di 2A.

Determinare il diametro del filo sapendo che la sua lunghezza è 942 cm.                          (9x10-5 m)

10) Un cavo cilindrico di rame è attraversato da una corrente di 1200 A. Fra due punti del cavo distanti 24 cm esiste una differenza di potenziale di 16 mV. Qual è il raggio del cavo?                         (1 cm)

11) Il filamento di una lampadina a incandescenza è fatto di tungsteno. La lampada è alimentata a 120 V ed è attraversata da una corrente di 1,24 A. Il raggio del filo di tungsteno è 3(m. Calcola la lunghezza del filo.                                                                                                                      (49 mm)

12) La lampadina di un flash è percorsa da una corrente di 180 mA per 78 s. Quale carica passa attraverso la lampadina in questo tempo?                                                        (14 C; 8,8x1019 elettroni)

13) Nel tubo catodico di un vecchio televisore scorre una corrente di 15 A. Quanti elettroni colpiscono lo schermo ogni secondo?                                                                                            (9,4x1019 elettroni)

14) Un ventilatore tascabile funziona con una batteria da 3V. Se la potenza fornita dalla batteria è di 2,24 W, qual è la corrente assorbita in mA?                                                                                  (747 mA)

