ALLEGATO IX

Determinazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del presente decreto, delle condizioni per la classificazione in Categoria A ed in Categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nullaosta.

.

1. Condizioni per l'esenzione dal nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni

1.1 Sono esenti dal nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le pratiche comportanti l’impiego a qualsiasi titolo di sorgenti di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto per le quali l'esonero da tale nulla osta sia esplicitamente stabilito nel conferimento della qualifica.

1.2 Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego di:

- macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;

- sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo;

- materie radioattive allorché il valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa sia superiore ai valori indicati nella tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni:

- l'attività' totale presente nella installazione sia superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1;

- l'attività' totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto l.2.c).l.

1.3 Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 98 del presente  decreto, le installazioni in cui  vengano svolte le pratiche di cui all'articolo 27, comma 2-bis,  lettere a), c) e d) nonché quelle di cui all'articolo 98, per le  quali sia stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla  osta di cui allo stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.2.

- Condizioni per la classificazione dell'impiego di sorgenti di radiazioni in Categoria A ed in Categoria B

  - Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 7 ed al Capo VII viene classificato in categoria A

  - l’impiego di materie radioattive allorché si verifichi una delle seguenti condizioni:

    - per le materie in forma di sorgenti  non sigillate

A   l’attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 106 ai valori indicati nella Tabella IX-1

B   l’attività totale pervenuta o prodotta in ragione d’anno solare sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.a).1.A.

    - per le materie in forma di sorgenti sigillate:

A   l’attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 3000 ai valori di cui al punto 2.1.a).1.A.

B   l’attività totale pervenuta o prodotta  in ragione d’anno solare sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.a).2.A.

  - l’impiego di sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l’angolo solido sia superiore a 107 neutroni al secondo, ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o eguale a 25 MeV.

c)  l’impiego di macchine radiogene che accelerino elettroni con energia    massima di accelerazione superiore a 25 Mev.

2.2.  Al di fuori di quanto previsto nel punto 2.1 l'impiego delle sorgenti di radiazioni è classificato in categoria B.

2.3. L’impiego nello stesso luogo di macchine radiogene e materie radioattive viene classificato in Categoria A allorché si verifichi anche una delle condizioni di cui al punto 2.1.

  - Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 2.1 è comunque classificato in Categoria B l’impiego di apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni  per il cui uso non siano necessari, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, schermature fisse o dispositivi di contenimento o dispositivi di sicurezza o di protezione in aggiunta a quelli incorporati nelle apparecchiature stesse. Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di cui al  punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni e' effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature.

  - Sono comunque escluse dal nulla osta di cui all’articolo 27 le macchine radiogene con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorché impiegate insieme ad altre sorgenti di radiazione. Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di  terapia medica ne' alle sorgenti di radiazioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite da  macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica.

- Modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2

  - I nuclidi marcati con il suffisso *** o “sec” nella Tabella IX-1 rappresentano i nuclidi padri in equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati nella Tabella IX-2.; in questo caso, i valori forniti nella Tabella IX-1 si riferiscono al solo nuclide padre, e tengono già conto del nuclide o dei nuclidi figli presenti.

3.2  Ai radionuclidi non riportati nella Tabella IX.1, a meno che non siano disponibili indicazioni dell’Unione Europea o di competenti organismi internazionali vengono assegnati i seguenti valori

    - 1 Bq/g per la concentrazione di attività per unità di massa;

    - 103 Bq se emettitori di radiazioni alfa, 104 Bq negli altri casi.

  - Per le materie radioattive, nel caso di presenza di radionuclidi con esclusione dei casi di cui al punto 3.1

    - le condizioni per la classificazione in Categoria A ai sensi del punto 2.1 si  intendono verificate allorché sia uguale o superiore ad 1

      - la somma dei rapporti della attività presente di ciascun radionuclide, divisa per il pertinente valore indicato nel punto 2.1.a).2.A per le sorgenti in forma sigillata o nel punto 2.1.a).1.A per le sorgenti in forma non sigillata.

      - la somma dei rapporti della attività di ciascun radionuclide pervenuta o prodotta  in ragione d’anno solare, divisa per il pertinente valore indicato nel punto 2.1.a).2.B per le sorgenti in forma sigillata o nel punto 2.1.a).1.B per le sorgenti in forma non sigillata.

      - La somma dei valori determinati ai sensi dei punti 3.3. a)1 e 3.3. a)2 nel caso di impiego di sorgenti sigillate e non sigillate

  - Ai fini delle disposizioni di cui al punto 3.3

    - si tiene conto della quantità di radioattività eventualmente detenuta come rifiuto radioattivo.

    - non si tiene conto:

      - delle quantità di radioattività prodotte da fenomeni di attivazione qualora la produzione delle stesse non rientri tra gli scopi dell'attività;

      - della contemporanea presenza nell’installazione delle materie radioattive destinate a sostituire le sorgenti in uso, sempreché si tratti di sorgenti sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo più breve tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione e quelle da sostituire si trovino contemporaneamente al di fuori degli imballaggi di trasporto esclusivamente per il tempo tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione;

      - delle materie radioattive contenute nelle sorgenti di tipo riconosciuto qualora l’esonero sia stato esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica;

      - delle attività lavorative con materie radioattive naturali di cui al Capo III-bis.

      - delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4.

- Istanza per il rilascio  del nulla osta all'impiego

  - La domanda di nulla osta,  sottoscritta dal richiedente, deve essere inoltrata, in accordo alle disposizioni sul bollo, all’Amministrazione procedente individuata:

    - per l'impiego di categoria A di cui all'articolo 28 del presente decreto,  nel Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.

    - per l'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, comma 2 ,secondo periodo del presente decreto nel Prefetto competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al paragrafo 7.

  - Copia della domanda e della documentazione tecnica di cui ai punto 4.3 e 4.4 devono essere contemporaneamente trasmesse dal richiedente:

    - per l'impiego di categoria A alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui all’articolo 28;

    - per l'impiego di categoria B alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui all’articolo 29, comma 2, secondo periodo;

  - La domanda di cui al punto 4.1 deve contenere, per quanto applicabili, i dati e gli elementi seguenti:

    - Generalità,  codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;

    - il tipo di pratica che si intende svolgere;

    - l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;

    - per ogni macchina radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo (duty cycle), e il numero delle macchine che si intende utilizzare;

    - per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente  e in ragione di anno solare;

    - per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni;

    - modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con indicazione dell’applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 154 del presente decreto;

    - l'eventuale riciclo  o riutilizzazione dei materiali

  - La domanda di cui al punto 4.3 deve essere corredata, per quanto applicabile, della seguente documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato, atta anche a dimostrare l'idoneità della località dove la pratica verrà svolta:

    - descrizione dei locali e delle aree interessati all'attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone ai sensi dell'articolo 82 del presente decreto,  nonché degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all'installazione, indicandone la destinazione d'uso e le eventuali sorgenti impiegate; anche da parte di soggetti terzi;

    - criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell'articolo 82  del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.230;

    - descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;

    - individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;

    - produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;

    - programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;

    - modalità previste per la disattivazione dell'installazione;

    - valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;

    - i risultati delle valutazioni di cui all’articolo 115-ter

    - criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 79 ed all'articolo 80 del presente decreto;

    - indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all'articolo 61 del presente decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;

    - nel caso degli impieghi medici delle materie radioattive, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui alle lettere precedenti, indicazione, particolarmente per quanto riguarda la gestione e l’eventuale smaltimento nell’ambiente dei rifiuti radioattivi, anche del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti sottoposti ad indagine diagnostica  o a trattamento terapeutico.

  - . Alla domanda deve essere allegata l’attestazione del versamento prescritto.

- Disposizioni comuni per il rilascio del nullaosta di cui all’articolo 28 da parte del  Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del nullaosta di cui all’articolo 29 da parte del prefetto.

  - Le amministrazioni e gli organismi tecnici consultati trasmettono il proprio parere all’amministrazione procedente.

  - A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge 241/90 (…), l’Amministrazione procedente comunica all’interessato l’esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio del nullaosta.

  - Nel nullaosta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative

    - se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali ed alla disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima.

    - al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell’esposizione esterna e dell’esposizione interna;

    - all’eventuale smaltimento di materie radioattive nell’ambiente, nel rispetto dei criteri stabiliti con i decreti di cui all’articolo 1, comma 2;

    - se del caso, agli aspetti della radioprotezione del paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via esclusiva dal Ministero della sanità per le pratiche di cui alle lettere c) e d) del comma 2-bis dell’articolo 27 che siano classificate in Categoria A;.

    - all’obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, alla amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.2 una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell’articolo 77 del presente decreto, contenente:

      - l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei punti 4.3 e 4.4;

      - i dati degli  elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dei gruppi di riferimento della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi ed all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente od all’eventuale riciclo di materiali;

  - Il nullaosta viene modificato in accordo alle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 su richiesta all’Amministrazione procedente da parte

    - del titolare del nullaosta nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti;

    - delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto 4.2, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al punto 5.6; oppure sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica di cui al punto 5.3, e) tenuto conto anche del progresso scientifico e tecnologico,.

    - degli organi di vigilanza;

  - L’istanza di modifica di cui al punto 5.4.a) deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti 4.3 e 4.4 che risultino applicabili, anche alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.1

  - Il titolare del nulla osta deve preventivamente comunicare all’amministrazione procedente ed alle Amministrazioni  ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.2 variazioni nello svolgimento dell’attività, rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui ai punti 4.3 e 4.4, che non comportino modifiche nel provvedimento autorizzativo o nelle prescrizioni in esso contenute.

  - Le variazioni comunicate possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione una delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto 4.2 non abbia comunicato al titolare del nullaosta ed all’amministrazione procedente la richiesta di modifica del nullaosta ai sensi del punto 5.4 lettera b).

  - Le amministrazioni e gli organismi tecnici consultati trasmettono all’amministrazione procedente il proprio parere sull’istanza di modifica.

  - A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge 241/90 (…), l’Amministrazione procedente comunica all’interessato l’esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio dell’autorizzazione alla modifica.

  - L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato all’Amministrazione procedente che provvede alla revoca del nulla osta, salvo quanto previsto ai punti 5.11 a 5.13.

  - Qualora nel nulla osta siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell'installazione in cui la pratica veniva svolta, il titolare del nullaosta deve inviare all’amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.2,  entro i termini previsti nel nulla osta, un piano delle operazioni da seguire per la disattivazione, comprendente le pertinenti valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di disattivazione ed alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate.

  - L’Amministrazione procedente provvede alla autorizzazione delle operazioni di disattivazione in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 5, stabilendo nel provvedimento eventuali prescrizioni tecniche relative alla fase di disattivazione e subordinando la revoca a specifico parere sulla conclusione della disattivazione;

  - Il parere sulla conclusione della disattivazione di cui al punto 5.12, che attesta la mancanza di vincoli di natura radiologica sull’installazione in cui la pratica era stata esercitata e la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti nel corso della pratica o della disattivazione nonché delle sorgenti impiegate, viene rilasciato, su richiesta del titolare del nullaosta, dall’ANPA per l’impiego di Categoria A e per l’impiego di Categoria B, congiuntamente, da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco; dell’ispettorato provinciale del lavoro, dell’azienda sanitaria locale e dell’agenzia regionale o della provincia autonoma per la protezione dell’ambiente competenti per territorio.

  - .La procedura di revoca del nullaosta di cui ai punti da 5.11 a 5.13 viene avviata d'ufficio dall’Amministrazione procedente nel caso di adozione del provvedimento di revoca di cui all’articolo 35 del presente decreto.

- Particolari disposizioni relative alle autorizzazioni all'impiego di isotopi radioattivi.

  - Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo. 27 e dal comma 2 dell'articolo 163 del presente decreto, le condizioni per l'assoggettamento agli obblighi di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, sono quelle previste al punto 2.1 relativamente alla classificazione in Categoria A dell’impiego di sorgenti di radiazioni costituite da materie radioattive, tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 3.

  - Oltre quanto previsto in tema di nulla osta dall'articolo 28 del presente decreto, resta fermo l'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per l'impiego di isotopi radioattivi per usi agricoli e per usi didattici. In tali casi concorrono alla formazione del parere, in accordo alle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nel caso degli usi agricoli e, nel caso degli usi didattici, il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della ricerca scientifica e dell’Università per quanto di competenza.

  - Le risultanze del procedimento autorizzativo per il rilascio del nulla osta di categoria A valgono ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

- Particolari disposizioni per le pratiche di cui al comma 1-bis dell’articolo 27 del presente decreto.

  - Le condizioni per l’esenzione dal nullaosta di cui al paragrafo 1 non si applicano alle pratiche di cui al comma 1-bis dell’articolo 27 del presente decreto.

  - Per le pratiche di cui di cui al comma 1-bis dell’articolo 27 del presente decreto, classificate in  Categoria A o in Categoria B in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il rilascio del nullaosta è subordinato

    - alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, secondo i principi di cui all’articolo 2, è garantita esclusivamente dalle caratteristiche proprie delle sorgenti di radiazioni che intervengono nella pratica e dalle modalità di impiego di esse, indipendentemente dalle caratteristiche dell’ambito in cui l’impiego avviene.

    - all’inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative all’obbligo

      - di informare, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’impiego in un determinato ambito, gli organi di vigilanza territorialmente competenti

      - di acquisire dall’esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell’articolo 77 del presente decreto e di trasmettere agli organi di vigilanza di cui al punto 7.2.b) 1 una specifica relazione sul verificarsi della condizione di cui al punto 7.2.a) con riferimento all’ambito di impiego di cui al punto 7.2.b) 1;

  - Il nullaosta per le pratiche di cui al comma 1-bis dell’articolo 27 del presente decreto, che sia classificato in Categoria B ai sensi del paragrafo 2, viene rilasciato dal prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria del titolare del nullaosta.

  - E’ consentito l’esercizio della pratica di cui al punto 7.3 in ambiti localizzati al di fuori della provincia, per la quale il nullaosta stesso era stato rilasciato ai sensi del punto 7.3.

- Particolari disposizioni

  - Deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati di cui al comma 1, prima parte, dell’articolo 53 del presente decreto,

    - Il nullaosta viene rilasciato dal Prefetto secondo le procedure stabilite nei paragrafi 4 e 5,  per quanto applicabili.

    - Per i depositi in zona portuale o aeroportuale l’istanza di nulla osta e la relativa documentazione tecnica devono essere inoltrate rispettivamente  al comandante di porto o al direttore della circoscrizione aeroportuale; copia dell’istanza e della documentazione tecnica devono essere inviate anche al prefetto ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.1

    - Il nulla osta viene rilasciato, sentito il Prefetto, dal direttore della circoscrizione aeroportuale  per i depositi in zona aeroportuale, o  dal comandante di porto, per i depositi di zona portuale, sentito il dirigente dell'ufficio di sanità marittima;

    - per la formazione del parere del Prefetto si applica la procedura di cui ai paragrafi 4 e 5.

    - . Nelle prescrizioni formulate dalle amministrazioni di cui alle lettere a), b) e c) si deve tenere conto, sentita l’ANPA, delle misure di protezione fisica passiva di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 704

  - Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 156 del presente decreto, sono esenti dal nulla osta preventivo di cui all’articolo 27 del presente decreto le installazioni ed aree adibite in via esclusiva ad operazioni connesse all'attività di trasferimento in corso di trasporto di imballaggi di trasporto contenenti materie radioattive tra mezzi di trasporto diversi, allorché si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni.

    - dette installazioni od aree si trovino nella disponibilità esclusiva e sotto la responsabilità di un soggetto autorizzato al trasporto di materie radioattive ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.1704

    - sia garantita l’integrità degli imballaggi di trasporto;

    - la permanenza di ogni imballaggio di trasporto in dette installazioni od aree non superi 3 giorni.;

  - Esoneri per sorgenti di calibrazione

    - Sono esenti dal nulla osta di cui all’articolo 27 del presente decreto, le sorgenti di taratura, dei singoli mezzi di misura di cui al comma 2 dell'articolo 107 dello stesso decreto o dei singoli strumenti impiegati per il controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare allorché si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni

      - la quantità totale di radioattività presente nella singola sorgente non sia superiore ai valori indicati nella Tabella IX-1

      - la adesività del composto contenente la materia radioattiva al supporto sia tale da non consentirne il distacco, anche parziale, in condizioni di normale impiego

    - Le condizioni per l’esenzione dal nulla osta preventivo di cui alla lettera a)non si applicano alle pratiche destinate alla  produzione delle sorgenti di taratura di cui alla stessa lettera

- Abrogazione

  - Viene abrogato il decreto 1 marzo 1974 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato emanato ai sensi del comma 5 dell'articolo13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

  - Viene abrogato il decreto 15 giugno 1966 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato emanato ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

  - Viene abrogato il decreto 26 ottobre 1966 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato emanato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

  - Viene abrogato il decreto 4 gennaio 1977 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato emanato ai sensi del comma 3 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185

  - Vengono abrogati gli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 27 luglio 1966 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, come modificato in data 25 settembre 1982, emanato ai sensi degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

  - Vengono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto 14 luglio 1970 del Ministro della sanità emanato ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185

- Modalità di comunicazione

  - Per l’invio all’ANPA delle comunicazioni previste nel presente Allegato da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 29 del presente decreto, si utilizzano i moduli riportati in Appendice, con le relative modalità di compilazione, per quanto concerne i dati specificati nell’Appendice stessa.

  - L’ANPA e le Amministrazioni possono chiedere chiarimenti ed integrazioni relativamente alle informazioni richieste.

  - Le Appendici possono essere modificate ai sensi dell’articolo 153 del presente decreto.

Tabella IX –1

| Radionuclide | Bq | Bq/g | Radionuclide | Bq | Bq/g | Radionuclide | Bq | Bq/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H3 | 1E+09 | 1E+06 | 31Ga72 | 1E+05 | 1E+01 | 74W185 | 1E+07 | 1E+04 |
| 4Be7 | 1E+07 | 1E+03 | 32Ge71 | 1E+08 | 1E+04 | 92U232 | 1E+03 | 1E+00 |
| 6C14 | 1E+07 | 1E+04 | 33As76 | 1E+05 | 1E+02 | 92U233 | 1E+04 | 1E+01 |
| 8O15 | 1E+09 | 1E+02 | 33As74 | 1E+06 | 1E+01 | 92U234 | 1E+04 | 1E+01 |
| 9F18 | 1E+06 | 1E+01 | 33As77 | 1E+06 | 1E+03 | 92U235 | 1E+04 | 1E+01 |
| 15P32 | 1E+05 | 1E+03 | 33As73 | 1E+07 | 1E+03 | 92U236 | 1E+04 | 1E+01 |
| 15P33 | 1E+08 | 1E+05 | 34Se75 | 1E+06 | 1E+02 | 92U238 | 1E+04 | 1E+01 |
| 16S35 | 1E+08 | 1E+05 | 35Br82 | 1E+06 | 1E+01 | 92U230 | 1E+05 | 1E+01 |
| 19K43 | 1E+06 | 1E+01 | 36Kr85 | 1E+04 | 1E+05 | 92U240 | 1E+06 | 1E+01 |
| 19K40 | 1E+06 | 1E+02 | 36Kr79 | 1E+05 | 1E+03 | 92U237 | 1E+06 | 1E+02 |
| 19K42 | 1E+06 | 1E+02 | 36Kr81 | 1E+07 | 1E+04 | 92U239 | 1E+06 | 1E+02 |
| 23V48 | 1E+05 | 1E+01 | 36Kr74 | 1E+09 | 1E+02 | 92U231 | 1E+07 | 1E+02 |
| 39Y92 | 1E+05 | 1E+02 | 36Kr76 | 1E+09 | 1E+02 | 100Fm255 | 1E+06 | 1E+03 |
| 39Y93 | 1E+05 | 1E+02 | 36Kr77 | 1E+09 | 1E+02 | 100Fm254 | 1E+07 | 1E+04 |
| 39Y90 | 1E+05 | 1E+03 | 36Kr87 | 1E+09 | 1E+02 | 25Mn52m | 1E+05 | 1E+01 |
| 39Y91 | 1E+06 | 1E+03 | 36Kr88 | 1E+09 | 1E+02 | 27Co62m | 1E+05 | 1E+01 |
| 11Na24 | 1E+05 | 1E+01 | 37Rb86 | 1E+05 | 1E+02 | 27Co60m | 1E+06 | 1E+03 |
| 11Na22 | 1E+06 | 1E+01 | 38Sr90 | 1E+04 | 1E+02 | 27Co58m | 1E+07 | 1E+04 |
| 14Si31 | 1E+06 | 1E+03 | 38Sr91 | 1E+05 | 1E+01 | 30Zn69m | 1E+06 | 1E+02 |
| 17Cl38 | 1E+05 | 1E+01 | 38Sr92 | 1E+06 | 1E+01 | 36Kr85m | 1E+10 | 1E+03 |
| 17Cl36 | 1E+06 | 1E+04 | 38Sr85 | 1E+06 | 1E+02 | 36Kr83m | 1E+12 | 1E+05 |
| 18Ar37 | 1E+08 | 1E+06 | 38Sr89 | 1E+06 | 1E+03 | 38Sr87m | 1E+06 | 1E+02 |
| 18Ar41 | 1E+09 | 1E+02 | 39Y91m | 1E+06 | 1E+02 | 38Sr85m | 1E+07 | 1E+02 |
| 20Ca47 | 1E+06 | 1E+01 | 40Zr97 | 1E+05 | 1E+01 | 41Nb93m | 1E+07 | 1E+04 |
| 20Ca45 | 1E+07 | 1E+04 | 40Zr95 | 1E+06 | 1E+01 | 42Mo101 | 1E+06 | 1E+01 |
| 21Sc48 | 1E+05 | 1E+01 | 40Zr93 | 1E+07 | 1E+03 | 43Tc99m | 1E+07 | 1E+02 |
| 21Sc46 | 1E+06 | 1E+01 | 41Nb98 | 1E+05 | 1E+01 | 43Tc96m | 1E+07 | 1E+03 |
| 21Sc47 | 1E+06 | 1E+02 | 41Nb94 | 1E+06 | 1E+01 | 43Tc97m | 1E+07 | 1E+03 |
| 24Cr51 | 1E+07 | 1E+03 | 41Nb95 | 1E+06 | 1E+01 | 44Ru106 | 1E+05 | 1E+02 |
| 25Mn51 | 1E+05 | 1E+01 | 41Nb97 | 1E+06 | 1E+01 | 44Ru105 | 1E+06 | 1E+01 |
| 25Mn52 | 1E+05 | 1E+01 | 42Mo90 | 1E+06 | 1E+01 | 44Ru103 | 1E+06 | 1E+02 |
| 25Mn56 | 1E+05 | 1E+01 | 42Mo99 | 1E+06 | 1E+02 | 45Rh105 | 1E+07 | 1E+02 |
| 25Mn54 | 1E+06 | 1E+01 | 42Mo93 | 1E+08 | 1E+03 | 46Pd109 | 1E+06 | 1E+03 |
| 25Mn53 | 1E+09 | 1E+04 | 43Tc96 | 1E+06 | 1E+01 | 46Pd103 | 1E+08 | 1E+03 |
| 26Fe52 | 1E+06 | 1E+01 | 43Tc99 | 1E+07 | 1E+04 | 47Ag105 | 1E+06 | 1E+02 |
| 26Fe59 | 1E+06 | 1E+01 | 43Tc97 | 1E+08 | 1E+03 | 47Ag111 | 1E+06 | 1E+03 |
| 26Fe55 | 1E+06 | 1E+04 | 44Ru97 | 1E+07 | 1E+02 | 48Cd115 | 1E+06 | 1E+02 |
| 27Co56 | 1E+05 | 1E+01 | 53I132 | 1E+05 | 1E+01 | 48Cd109 | 1E+06 | 1E+04 |
| 27Co60 | 1E+05 | 1E+01 | 53I134 | 1E+05 | 1E+01 | 49In111 | 1E+06 | 1E+02 |
| 27Co55 | 1E+06 | 1E+01 | 53I129 | 1E+05 | 1E+02 | 50Sn125 | 1E+05 | 1E+02 |
| 27Co58 | 1E+06 | 1E+01 | 53I130 | 1E+06 | 1E+01 | 50Sn113 | 1E+07 | 1E+03 |
| 27Co57 | 1E+06 | 1E+02 | 53I133 | 1E+06 | 1E+01 | 51Sb122 | 1E+04 | 1E+02 |
| 27Co61 | 1E+06 | 1E+02 | 53I135 | 1E+06 | 1E+01 | 51Sb124 | 1E+06 | 1E+01 |
| 28Ni65 | 1E+06 | 1E+01 | 53I126 | 1E+06 | 1E+02 | 51Sb125 | 1E+06 | 1E+02 |
| 28Ni59 | 1E+08 | 1E+04 | 53I131 | 1E+06 | 1E+02 | 52Te133 | 1E+05 | 1E+01 |
| 28Ni63 | 1E+08 | 1E+05 | 53I125 | 1E+06 | 1E+03 | 52Te131 | 1E+05 | 1E+02 |
| 29Cu64 | 1E+06 | 1E+02 | 53I123 | 1E+07 | 1E+02 | 52Te134 | 1E+06 | 1E+01 |
| 30Zn65 | 1E+06 | 1E+01 | 74W187 | 1E+06 | 1E+02 | 52Te129 | 1E+06 | 1E+02 |
| 30Zn69 | 1E+06 | 1E+04 | 74W181 | 1E+07 | 1E+03 | 52Te127 | 1E+06 | 1E+03 |
|  |  |  |  |  |  | 52Te132 | 1E+07 | 1E+02 |

Tabella IX-1

| Radionuclide | Bq | Bq/g | Radionuclide | Bq | Bq/g | Radionuclide | Bq | Bq/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54Xe133 | 1E+04 | 1E+03 | 78Pt191 | 1E+06 | 1E+02 | 94Pu241 | 1E+05 | 1E+02 |
| 54Xe135 | 1E+10 | 1E+03 | 78Pt197 | 1E+06 | 1E+03 | 94Pu234 | 1E+07 | 1E+02 |
| 55Cs134 | 1E+04 | 1E+01 | 79Au198 | 1E+06 | 1E+02 | 94Pu235 | 1E+07 | 1E+02 |
| 55Cs137 | 1E+04 | 1E+01 | 79Au199 | 1E+06 | 1E+02 | 94Pu237 | 1E+07 | 1E+03 |
| 55Cs138 | 1E+04 | 1E+01 | 80Hg203 | 1E+05 | 1E+02 | 94Pu243 | 1E+07 | 1E+03 |
| 55Cs132 | 1E+05 | 1E+01 | 80Hg197 | 1E+07 | 1E+02 | 95Am243 | 1E+03 | 1E+00 |
| 55Cs136 | 1E+05 | 1E+01 | 81Tl204 | 1E+04 | 1E+04 | 95Am241 | 1E+04 | 1E+00 |
| 55Cs129 | 1E+05 | 1E+02 | 81Tl200 | 1E+06 | 1E+01 | 95Am242 | 1E+06 | 1E+03 |
| 55Cs131 | 1E+06 | 1E+03 | 81Tl201 | 1E+06 | 1E+02 | 96Cm245 | 1E+03 | 1E+00 |
| 55Cs135 | 1E+07 | 1E+04 | 81Tl202 | 1E+06 | 1E+02 | 96Cm246 | 1E+03 | 1E+00 |
| 56Ba140 | 1E+05 | 1E+01 | 82Pb210 | 1E+04 | 1E+01 | 96Cm248 | 1E+03 | 1E+00 |
| 56Ba131 | 1E+06 | 1E+02 | 82Pb212 | 1E+05 | 1E+01 | 96Cm243 | 1E+04 | 1E+00 |
| 57La140 | 1E+05 | 1E+01 | 82Pb203 | 1E+06 | 1E+02 | 96Cm247 | 1E+04 | 1E+00 |
| 58Ce144 | 1E+05 | 1E+02 | 83Bi206 | 1E+05 | 1E+01 | 96Cm244 | 1E+04 | 1E+01 |
| 58Ce139 | 1E+06 | 1E+02 | 83Bi212 | 1E+05 | 1E+01 | 96Cm242 | 1E+05 | 1E+02 |
| 58Ce143 | 1E+06 | 1E+02 | 83Bi207 | 1E+06 | 1E+01 | 97Bk249 | 1E+06 | 1E+03 |
| 58Ce141 | 1E+07 | 1E+02 | 83Bi210 | 1E+06 | 1E+03 | 98Cf249 | 1E+03 | 1E+00 |
| 59Pr142 | 1E+05 | 1E+02 | 84Po210 | 1E+04 | 1E+01 | 98Cf251 | 1E+03 | 1E+00 |
| 59Pr143 | 1E+06 | 1E+04 | 84Po203 | 1E+06 | 1E+01 | 98Cf254 | 1E+03 | 1E+00 |
| 60Nd147 | 1E+06 | 1E+02 | 84Po205 | 1E+06 | 1E+01 | 98Cf248 | 1E+04 | 1E+01 |
| 60Nd149 | 1E+06 | 1E+02 | 84Po207 | 1E+06 | 1E+01 | 98Cf250 | 1E+04 | 1E+01 |
| 61Pm149 | 1E+06 | 1E+03 | 85At211 | 1E+07 | 1E+03 | 98Cf252 | 1E+04 | 1E+01 |
| 61Pm147 | 1E+07 | 1E+04 | 86Rn220 | 1E+07 | 1E+04 | 98Cf253 | 1E+05 | 1E+02 |
| 62Sm153 | 1E+06 | 1E+02 | 86Rn222 | 1E+08 | 1E+01 | 98Cf246 | 1E+06 | 1E+03 |
| 62Sm151 | 1E+08 | 1E+04 | 88Ra226 | 1E+04 | 1E+01 | 99Es254 | 1E+04 | 1E+01 |
| 63Eu152 | 1E+06 | 1E+01 | 88Ra224 | 1E+05 | 1E+01 | 99Es253 | 1E+05 | 1E+02 |
| 63Eu154 | 1E+06 | 1E+01 | 88Ra228 | 1E+05 | 1E+01 | 45Rh103m | 1E+08 | 1E+04 |
| 63Eu155 | 1E+07 | 1E+02 | 88Ra223 | 1E+05 | 1E+02 | 47Ag108m | 1E+06 | 1E+01 |
| 64Gd159 | 1E+06 | 1E+03 | 88Ra225 | 1E+05 | 1E+02 | 47Ag110m | 1E+06 | 1E+01 |
| 64Gd153 | 1E+07 | 1E+02 | 88Ra227 | 1E+06 | 1E+02 | 48Cd115m | 1E+06 | 1E+03 |
| 65Tb160 | 1E+06 | 1E+01 | 89Ac228 | 1E+06 | 1E+01 | 49In113m | 1E+06 | 1E+02 |
| 66Dy165 | 1E+06 | 1E+03 | 90Th229 | 1E+03 | 1E+00 | 49In114m | 1E+06 | 1E+02 |
| 66Dy166 | 1E+06 | 1E+03 | 90Th228 | 1E+04 | 1E+00 | 49In115m | 1E+06 | 1E+02 |
| 67Ho166 | 1E+05 | 1E+03 | 90Th230 | 1E+04 | 1E+00 | 52Te133m | 1E+05 | 1E+01 |
| 68Er171 | 1E+06 | 1E+02 | 90Th227 | 1E+04 | 1E+01 | 52Te131m | 1E+06 | 1E+01 |
| 68Er169 | 1E+07 | 1E+04 | 90Th234 | 1E+05 | 1E+03 | 52Te129m | 1E+06 | 1E+03 |
| 69Tm170 | 1E+06 | 1E+03 | 90Th226 | 1E+07 | 1E+03 | 52Te123m | 1E+07 | 1E+02 |
| 69Tm171 | 1E+08 | 1E+04 | 90Th231 | 1E+07 | 1E+03 | 52Te125m | 1E+07 | 1E+03 |
| 70Yb175 | 1E+07 | 1E+03 | 91Pa231 | 1E+03 | 1E+00 | 52Te127m | 1E+07 | 1E+03 |
| 71Lu177 | 1E+07 | 1E+03 | 91Pa230 | 1E+06 | 1E+01 | 54Xe131m | 1E+04 | 1E+04 |
| 72Hf181 | 1E+06 | 1E+01 | 91Pa233 | 1E+07 | 1E+02 | 55Cs134m | 1E+05 | 1E+03 |
| 73Ta182 | 1E+04 | 1E+01 | 92U240c | 1E+07 | 1E+03 | 63Eu152m | 1E+06 | 1E+02 |
| 75Re188 | 1E+05 | 1E+02 | 93Np237 | 1E+03 | 1E+00 | 76Os191m | 1E+07 | 1E+03 |
| 75Re186 | 1E+06 | 1E+03 | 93Np240 | 1E+06 | 1E+01 | 78Pt197m | 1E+06 | 1E+02 |
| 76Os185 | 1E+06 | 1E+01 | 93Np239 | 1E+07 | 1E+02 | 78Pt193m | 1E+07 | 1E+03 |
| 76Os193 | 1E+06 | 1E+02 | 94Pu240 | 1E+03 | 1E+00 | 80Hg197m | 1E+06 | 1E+02 |
| 76Os191 | 1E+07 | 1E+02 | 94Pu238 | 1E+04 | 1E+00 | 95Am242m | 1E+04 | 1E+00 |
| 77Ir192 | 1E+04 | 1E+01 | 94Pu239 | 1E+04 | 1E+00 | 99Es254m | 1E+06 | 1E+02 |
| 77Ir194 | 1E+05 | 1E+02 | 94Pu242 | 1E+04 | 1E+00 | 92U238sec | 1E+03 | 1E+00 |
| 77Ir190 | 1E+06 | 1E+01 | 94Pu244 | 1E+04 | 1E+00 | 90Th232sec | 1E+03 | 1E+00 |
|  |  |  | 94Pu236 | 1E+04 | 1E+01 |  |  |  |

TABELLA IX-2

Elenco dei radionuclidi in equilibrio secolare

| Nuclide padre | Nuclidi figli |
| --- | --- |
| Sr-80+ | Rb-80 |
| Sr-90+ | Y-90 |
| Zr-93+ | Nb-93m |
| Zr-97+ | Nb-97 |
| Ru-106+ | Rh-106 |
| Ag-108m+ | Ag-108 |
| Cs-137+ | Ba-137 |
| Ba-140+ | La-140 |
| Ce-134+ | La-134 |
| Ce-144+ | Pr-144 |
| Pb-210+ | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212+ | Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Bi-212+ | Tl-208, Po-212 |
| Rn-220+ | Po-216 |
| Rn-222+ | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223+ | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224+ | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Ra-226+ | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 |
| Ra-228+ | Ac-228 |
| Th-226+ | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228+ | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Th-229+ | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-232sec | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Th-234+ | Pa-234m |
| U-230+ | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232+ | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| U-235+ | Th-231 |
| U-238+ | Th-234, Pa-234m |
| U-238sec | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 |
| U-240+ | Np-240 |
| Np-237+ | Pa-233 |
| Am-242m+ | Am-242 |
| Am-243+ | Np-239 |